KPH 363

2-Х СТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

Руководство подходит для следующих моделей:

KPH363B2L  KPH363B2S

KPH363B3S  KPH363P2L

KPH363P2S  KPH363P3S

За любой дополнительной информацией, пожалуйста,

обращайтесь к Вашему местному дилеру или звоните

непосредственно в:

Службу технической поддержки: RAVAGLIOLI S.p.A. - Via 1°

Maggio, 3 - 40044 Pontecchio Marconi - Bologna Italy Tel. (051)

6781511 - Telex 510697 RAV I - Fax (051) 846349

ВНИМАНИЕ !

- Данное руководство прилагается к данной установке и должно храниться в течение всего срока эксплуатации.

-Операторы, эксплуатирующие подъемник, должны иметь возможность обращаться к данному руководству в случае возникновения вопросов. Компания Ravaglioli s.p.a не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации подъемника и несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве,.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Подъем груза

Транспортировка  погрузчиком с вилочным захватом или на поддоне

Надевать рабочие рукавицы

Надевать рабочую обувь

Запрещается ходить или стоять под подвешенным грузом

Квалифицированные специалисты

Опасность поражения электрическим током

Внимание!

Движущиеся механические части

Дробление

Обязательство

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

3

СОДЕРЖАНИЕ

KPH 363............................................................................................................................................1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ...3

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ..................................................................................................3

Надевать рабочие рукавицы ..................................................................................................3

СОДЕРЖАНИЕ..................................................................................................................4

0. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .................................................6

1. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ....................................................................................................7

1.1 Запирающийся замком основной переключатель..............................................................7

1.2 Устройство аварийного выключения..................................................................................7

1.3 Устройство защиты от самопроизвольного опускания.....................................................7

1.4 Система защиты от провисания подъемного троса ...........................................................7

1.5 Клапан перегрузки ................................................................................................................7

1.6 Аварийная блокировка .........................................................................................................7

1.7 Устройство, препятствующее вращению подъемной лапы..............................................7

1.8 Указание на повышенную опасность..................................................................................9

1.9 Пиктограммы на подъемнике ..............................................................................................9

2. НАЗНАЧЕНИЕ..........................................................................................................................11

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363B2L ................................................11

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363B2S ................................................12

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363B3S ................................................13

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363P2L.................................................14

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363P2S .................................................15

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363P3S .................................................16

3.1 Транспортировка и подготовка к монтажу.......................................................................18

4. ОПИСАНИЕ ПОДЪЕМНИКА ................................................................................................20

4.1 Основные технические характеристики ...........................................................................20

4.2 Управление подъемником ..................................................................................................20

5. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ .............................................22

6. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ .........................................................................................24

6.1 Проверка напряжения.........................................................................................................32

6.2 Подключение к электросети ..............................................................................................32

6.3 Проверка чередования фаз .................................................................................................34

6.4 Оснащение и проверка .......................................................................................................34

6.5 Ограничитель подъемной лапы .........................................................................................34

6.6 Защита для ног ....................................................................................................................34

6.7 Сборка панелей ...................................................................................................................36

6.8 Проверка уровня масла.......................................................................................................36

6.9 Демонтаж .............................................................................................................................36

7. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА ..................................................36

7.2  Использование принадлежностей ....................................................................................36

7.3 Обучение персонала ...........................................................................................................36

7.4 Основные моменты, которые необходимо помнить .......................................................37

7.5 Описание и функции органов управления .......................................................................39

7.6 Процедура аварийного опускания при отключенном питании ......................................39

8. НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..................................................40

ПРИЧИНА .............................................................................................................................40

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ......................................................................................41

9.1 Направляющие – рис. 13 ....................................................................................................41

9.2 Синхронизирующие тросы ................................................................................................41

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

4

9.3 Проверка уровня масла.......................................................................................................41

9.4 Проверка предохранительных захватов ............................................................................41

9.5 Выпуск воздуха (для моделей KPN 363S) ...........................................................................42

10 ХРАНЕНИЕ ..............................................................................................................................43

10.1 Утилизация ........................................................................................................................43

11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ................................................................................................44

УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ .........................................................................................................44

11.1 ГИДРОСИСТЕМА ............................................................................................................45

НАЗВАНИЕ ...........................................................................................................................45

11.2  ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ................................................................................45

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ .......................................................................................46

КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..............................................................................46

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

5

0. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Подъемник должен эксплуатироваться только специально обученным персоналом и только после детального изучения данного руководства. Оператор должен получить допуск от руководителя предприятия.

Запрещается вмешательство в работу или изменение конструкции подъемника или защитных устройств. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный в результате нарушений этих условий. Кроме этого соблюдайте следующие инструкции:

- используйте дополнительные принадлежности и запасные части только от компании Ravaglioli;

- монтаж должен производиться только лицами, имеющими соответствующий допуск и профессиональную подготовку;

- следите, чтобы во время подъема или опускания подъемника не возникали опасные ситуации. При возникновении опасной ситуации немедленно остановите подъемник и устраните ее причину;

- подъемные лапы должны подводиться под соответствующие данному автомобилю области подхвата. Перед подъемом проверьте устойчивость автомобиля. Во время подъема или опускания проверьте равномерность распределения нагрузки;

- запрещается стоять на подъемном механизме;

- после совершения подъема верните переключатель в положение "0";

- перед подъемом проверьте данные о допустимой нагрузке по этикетке "диаграмма нагрузки".

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

6

1. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

1.1 Запирающийся замком основной переключатель

1.2 Устройство аварийного выключения

Подъемник оборудован системой аварийного выключения немедленную остановку операции подъема или опускания в случае размыкания командного инверторного выключателя.

1.3 Устройство защиты от самопроизвольного опускания

Пневматический клапан блокирует устройство всякий раз при подаче команды на опускание. N.B. Помимо описанной выше механической

блокировки, может происходить отключение термо датчика двигателя подъемника. Повторное включение происходит примерно через 3 минуты.

1.4 Система защиты от провисания подъемного троса

В случае провисания подъемного троса (помеха во время движения каретки противоположной стойки), устройство блокирует движение вниз и разрешает только движение вверх.

Подъемник оборудован устройством защиты, которое срабатывает автоматически. Оно предотвращает опускание подъемника более чем на

100 мм при неисправности или утечке в гидросистеме подъемника.

1.5 Клапан перегрузки

Препятствует подъему грузов, превышающих грузоподъемность подъемника.

1.6 Аварийная блокировка

Этот вид блокировки срабатывает в случае:

- блокировки двигателя;

- разрыва подъемного троса.

1.7 Устройство, препятствующее вращению подъемной лапы.

Это устройство автоматически останавливает вращение подъемной лапы, как только начинается подъем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

8

1.8 Указание на повышенную опасность

НАШ ПОДЪЕМНИК ИЗГОТОВЛЕН ПО САМЫМ СТРОГИМ СТАНДАРТАМ, УПОМЯНУТЫМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДИРЕКТИВАХ.

БЫЛ ТЩАТЕЛЬНО ПРОИЗВЕДЕН АНАЛИЗ РИСКА С УСТРАНЕНИЕМ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ. ВСЕ СЛУЧАИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ОТМЕЧЕНЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ НА УСТАНОВКЕ В ВИДЕ ПИКТОГРАММ.

1.9 Пиктограммы на подъемнике

СМ. РИС.

В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭТИХ ПИКТОГРАММ, НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ НОВЫЕ В КОМПАНИИ

RAVAGLIOLI.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

9

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

10

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие предназначено для подъема автомобилей. Грузоподъемность указана на паспортной табличке.

Подъему подлежат автомобили, имеющие следующие характеристики:

- вес, не превышающий грузоподъемность подъемника

- распределение веса на опорных площадках -СМ.

ТАБЛИЦУ на странице 12

- минимальное расстояние между областями подхвата (ширина колеи): 1200 мм

При меньшем расстоянии грузоподъемность будет ниже. В этом и других случаях, не предусмотренных в данном руководстве, следует обращаться к производителю.

- Подъемник может эксплуатироваться только в закрытых помещениях, где нет опасности взрыва или возгорания.

- Подъемник не предназначен для использования в местах, где предполагается мойка автомобилей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363B2L

Грузоподъемность	3200 кг

Трехфазный двигатель	230/400 В – 50 Гц – 2,6 кВт

Вес	                                          1200 кг

Уровень шума	≤70 дБ (А)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

11

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363B2S

Грузоподъемность	3200 кг

Трехфазный двигатель	230/400 В – 50 Гц – 2,6 кВт

Вес	                                          1200 кг

Уровень шума	≤70 дБ (А)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

12

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363B3S

Грузоподъемность	3200 кг

Трехфазный двигатель	230/400 В – 50 Гц – 2,6 кВт

Вес	                                          1200 кг

Уровень шума	≤70 дБ (А)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

12

13

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363P2L

Грузоподъемность	3200 кг

Трехфазный двигатель	230/400 В – 50 Гц – 2,6 кВт

Вес	                                          1200 кг

Уровень шума	≤70 дБ (А)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

14

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363P2S

Грузоподъемность	3200 кг

Трехфазный двигатель	230/400 В – 50 Гц – 2,6 кВт

Вес	                                          1200 кг

Уровень шума	≤70 дБ (А)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

15

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДЪЕМНИКА KPH 363P3S

Грузоподъемность	3200 кг

Трехфазный двигатель	230/400 В – 50 Гц – 2,6 кВт

Вес	                                          1200 кг

Уровень шума	≤70 дБ (А)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

16

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

17

3.1 Транспортировка и подготовка к монтажу

- Погрузка подъемника должна производиться, как показано на рисунке.

- В упаковке (А) находятся принадлежности и детали, использующиеся при сборке.

- Подъем должен производиться так, как показано на рисунке.

- Осторожно поднимайте и переносите различные узлы (подъемника) к месту распаковки.

- При перемещении подъемника к выбранному месту установки (или при последующей смене места расположения) выполните следующие действия:

- поднимайте осторожно, при помощи специальных подъемных средств находящихся рабочем состоянии, за предназначенные для этого точки захвата, как показано на рисунке.

- избегайте резких рывков и толчков, будьте осторожны при перемещении подъемника неровной поверхности.

- будьте особенно внимательны при транспортировке вблизи выступов, заграждений, в узких проходах и т.д.

- надевайте соответствующую одежду и защитные приспособления.

- после распаковки проследите, чтобы упаковочные материалы были отправлены в пункт утилизации для последующей переработки, где они будут недоступны для детей и животных.

- при получении товара проверьте целостность упаковки. Произведя распаковку, проверьте целостность содержимого.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

18

1	1 СТОЙКА С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

2	2 ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОЙКА

3	3 КАРЕТКИ

4	4 ПОДЪЕМНЫЕ ЛАПЫ

5	5 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

6	6 ПРИВОД БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

19

4. ОПИСАНИЕ ПОДЪЕМНИКА

2-х стоечный электрогидравлический подъемник с телескопическими подъемными лапами.

4.1 Основные технические характеристики

Каретки перемещаются на направляющих из высокопрочного технополимера с низким коэффициентом трения.

Подъем и опускание обеспечиваются гидроцилиндром, передающим движение на противоположную стойку с помощью стального троса.

Синхронизация кареток не зависит от распределения нагрузки.

Предохранительные клапаны, защищающие от перегрузки и повреждения гидропривода. Стопорный клапан, регулирующий скорость опускания.

Механическое устройство торможения с функцией автоматического включения и пневмоблокировкой, обеспечивающее максимальную безопасность в режиме парковки.

4.2 Управление подъемником

- Блок управления с реверсирующим переключателем подъема/опускания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

20

4.3 Соответствие стандартам

Данное изделие изготовлено в соответствии с Европейской директивой 98/37/CE. Согласно статье 4.1.2.3 данной Директивы, для испытаний используются следующие коэффициенты:

1.10 - для испытания при динамической нагрузке.

1.25 - для испытания при статической нагрузке. Эти испытания должны производиться лицами, обладающими соответствующей квалификацией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

21

5. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

Проверьте, чтобы место установки подъемника отвечало следующим требованиям:

- достаточный уровень освещенности (без cлишком яркого или ослепляющего света). Ссылка: стандарт UNI 10380

- хорошая вентиляция;

- отсутствие загрязнений;

- уровень шума ниже стандарта в соответствии с требованием закона № 70 дБ (А);

- отсутствие и перемещение других работающих механизмов в месте установки подъемника;

- в непосредственной близости от предназначенного для установки подъемника места не хранятся взрывчатые, агрессивные и/или токсические вещества;

- расстояние стоек от стен и любого другого стационарного оборудования должно составлять, по крайней мере, 70 см;

- место установки подъемника должно выбираться таким образом, чтобы оператор мог наблюдать за всем оборудованием и прилегающей площадью cо своего рабочего места. Оператор не должен допускать посторонних лиц или размещения потенциально опасных объектов в место установки подъемника.

Весь монтаж, относящийся к подключению внешнего питания (особенно электропитания) должен квалифицированными специалистами.

Монтаж должен производиться персоналом, имеющим соответствующий допуск согласно инструкциям, изложенным в данном руководстве: при возникновении вопросов обращайтесь в специализированные сервисные центры или отдел технического обслуживания RAVAGLIOLI S.p.A.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

22

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

23

6. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Подъемник необходимо устанавливать на плоской горизонтальной поверхности, обладающей следующими характеристиками:

A) Применяемый бетон: класса R'bk 250 или выше B) Минимальная толщина покрытия пола, любого плиточного покрытия и разметочных плиток: 15 см. C) Верхняя и нижняя арматура изготовляется из сетки с помощью электросварки или связыванием проволоки ∅ 4/150 мм с размером ячейки не более

250 мм.

Толщина проволочной обкладки не более 25 см.

D) Несущая способность поверхности не менее 1,3

кг/см2

НАГРУЗКИ НА ОПОРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ (см.

рис. 1)

Примечание. Мы предлагаем устанавливать базовую плиту непосредственно на бетон, даже при наличии полового покрытия., Если покрытие хорошего качества, можно закрепить стойки непосредственно на

нем, используя удлиненные анкерные болты.

Эти характеристики должны гарантированно соблюдаться на минимальной площади 4,00 м х 1,50 м (рис. 1) без каких-либо компенсирующих швов или борозд, нарушающих целостность верхнего армирования.

При использовании существующего покрытия там, где нет возможности проверить данные характеристики, необходимо залить цементное основание с двойным армированием на минимальной площади 4,00 м х 1,70 м толщиной 25 см, как

описано выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

24

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

25

При использовании существующего покрытия пола, где нет возможности проверить данные характеристики, необходимо на минимальной площади 4,00 х 1,50 м залить цементное основание толщиной 25 см с двойным армированием, как описано выше;

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КАКИХ-ЛИБО СОМНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ РЕАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРЫТИЯ ПОЛА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Подъемник должен крепиться к полу с помощью механических анкерных болтов типа HILTI HSL-TZ

10/20 или им подобных, либо с помощью анкерных болтов стержневых анкеров HILTI HVU-M12x110 или им подобных, выполненных из стали класса 5,8 или выше в виде прута с резьбой М12.

Применяемые анкерные болты должны выдерживать минимальную механическую нагрузку >=1133 кг (1,2 кН)

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы предлагаем размещать основание стоек непосредственно на бетон, даже там, где есть пол. Если последний хорошего качества, стойки можно закрепить прямо на пол, используя удлиненные анкерные болты.

Определив толщину бетона с учетом уровня пола, НЕОБХОДИМО ПОДОБРАТЬ АНКЕРНЫЕ БЛОКИ ТАКОЙ ДЛИНЫ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ЗАФИКСИРОВАТЬ В НЕСУЩЕМ СЛОЕ БЕТОНА

(см. рис. 2а)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

26

- Стойки и внутренние механические части уже собраны;

- Поставьте стойки вертикально, используя прут ∅20 мм, вставленный в отверстие А, перекиньте через прут ремни или стропы; используя деревянный клин В, как показано на рисунке 2, поднимите стойку;

- сначала установите стойку с блоком управления, закрепите ее на поверхности (KPH 363 B) или на платформе (KPH 363 P);

- противоположная стойка должна располагаться на определенном расстоянии (см. рисунок 1),

предварительно ее необходимо выровнять по отношению к стойке с блоком управления;

- размотайте трос, уже закрепленный на  стойке с блоком управления, снимите шкивы с противоположной стойки, как показано на рисунке 3 (для снятия нижнего шкива передвиньте каретку на расстояние 1 м от основания), и вставьте трос, идущий сверху; установите шкивы на место и закрепите кабель на каретке

(рисунок 4);

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

27

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

28

- Надежно прикрепите крепежные блоки к полу (Рис. 13-

14).

- Вставьте цементировочные пробки, используя основания как шаблоны для сверления.

Примечание: Крепление не может считаться безопасным, если крутящий момент резьбового соединения будет меньше 5 кгм.

Проверьте анкеровку примерно после десяти циклов с полной нагрузкой, контролируя момент затяжки анкерных болтов. Производите такую проверку каждые 3 месяца.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

29

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

30

- залейте масло в блок управления С (рисунок 5);

- произведите подключение к системе питания;

- произведите подключение к пневматической системе;

- включите подъем, трос встанет на место без провисания,

- уберите все деревянные подставки, использовавшиеся при сборке, и опустите подъемник;

- выполните 2-3 перемещения без нагрузки, чтобы удалить воздух из гидросистемы;

- переместите каретку до ограничителя движения и потяните трос с противоположной стойки так, чтобы ее каретка переместилась выше примерно на 10 мм. Передвиньте каретки на максимальную высоту, загляните в отверстие А и проверьте, чтобы ролик В соприкасался с тросом С (рис. 6).

Выньте штырь D, блокирующий тормозное устройство (parachute device) (рис. 7).

- Любые работы, связанные с электрическими компонентами, включая самые мелкие работы, должны производиться квалифицированным персоналом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

Предварительная установка электрической системы предполагает работу с напряжением, указанным на паспортной табличке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

31

6.1 Проверка напряжения

Проверьте, чтобы напряжение системы соответствовало напряжению в электросети. Если оно не совпадает, измените напряжение двигателя и трансформатора.

6.2 Подключение к электросети

Любые работы, связанные с электрической системой (независимо от их сложности) должны проводиться специалистами.

на входе автоматический размыкатель цепи, защищающий от перегрузок, оборудованный защитой на 30 мА.

Пропустите кабель питания через направляющую и присоедините провода к клеммам L1, L2 и L3 (рис.

5а).

При первом включении подъемника после монтажа система может не заработать; если это случилось, проверьте, не сработал ли остановочный микропереключатель (провисание троса и/или перекос).

Минимальные требуемые параметры: (400 В; 50 Гц)

6 кВт при (9,5 А); (230 В; 50 Гц) 6 кВт при (16,4 А) в соответствии со значением напряжения, указанным на табличке с заводским номером и на электрической системе; в сомнительных случаях приостановите монтаж и позвоните в центр технического обслуживания. Кроме этого, проверьте, установлен ли

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

32

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

33

6.3 Проверка чередования фаз Включите главный переключатель на подъемнике. Если через 10-15 сек. ни одна из кареток не передвинулась, то это значит, что возможно двигатель вращается в обратную сторону. Если это так, то поменяйте местами кабели питания.

6.4 Оснащение и проверка

- Установите длинные подъемные лапы

- Установите короткие подъемные лапы.

- Произведите несколько подъемов и опусканий без нагрузки, чтобы выгнать воздух из гидросистемы.

Если неисправность все еще не устранена, выполните инструкции на странице 48 "ВЫПУСК ВОЗДУХА" (AIR BLEEDING).

6.5 Ограничитель подъемной лапы

- Установите ограничитель на каждую лапу (рис. 13). При опускании подъемника лапа должна быть свободна.

6.6 Защита для ног

- Установите защиту для ног, как показано на рис. 10.

ПРИМЕЧАНИЕ неравномерное движение, особенно при подъеме, свидетельствует о наличии воздуха в гидросистеме.

Выждите несколько минут и произведите еще несколько подъемов и опусканий без нагрузки. Повторяйте это до тех пор, пока движение не станет снова плавным.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

34

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

35

6.7 Сборка панелей

Произведите сборку панелей, как показано на рисунке 12.

6.8 Проверка уровня масла

- Проверьте, чтобы уровень масла в резервуаре блока управления, при опущенном подъемнике, находился напротив метки А. В противном случае, долейте до уровня масло ESSO Huto H32 или подобное ему по качеству (см. рис. 9а).

6.9 Демонтаж

- Демонтаж с целью переноса, хранения или утилизации подъемника, должна производится в порядке,

обратном его установке.

7. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА

7.1 Неправильное использование подъемника

Подъемник предназначен для подъема автомобилей,

имеющих характеристики, приведенные в разделе

"Технические характеристики" (Technical specifications) а также в разделе "Целевое использование" (Intended use). Любое другое использование считается несоответствующим и недопустимым. В частности, абсолютно недопустимы следующие ситуации:

1) подъем людей или животных

2) подъем автомобилей с находящимися внутри людьми

3) подъем автомобилей, содержащих потенциально опасные вещества (взрывчатые, агрессивные, воспламеняющиеся и т.д.)

4) подъем автомобилей, НЕ установленных на опорных точках

5) подъем автомобилей с использованием принадлежностей, не предусмотренных компанией Ravaglioli S.p.A.

6) эксплуатация подъемника персоналом, не обученным для этого и не имеющим соответствующего допуска.

7.2  Использование принадлежностей Подъемник может использоваться с принадлежностями, облегчающими работу оператора. Использоваться могут лишь принадлежности, изготовленные производителем.

7.3 Обучение персонала

Эксплуатация оборудования может производиться только специально подготовленным и имеющим специальный допуск персоналом.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации подъемника и эффективного выполнения работ, персонал, ответственный за подъемник, должен пройти соответствующую подготовку в соответствии с инструкциями производителя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

36

С любыми вопросами по эксплуатации и обслуживанию подъемника, обращайтесь к руководству по эксплуатации и, при необходимости, в специализированные сервисные центры, либо в технический отдел компании RAVAGLIOLI S.p.A.

7.4 Основные моменты, которые необходимо помнить

- Избегайте возникновения опасных ситуаций во время работы. Немедленно останавливайте подъемник при возникновении сбоев его работе и обратитесь в техническую службу официального дилера.

- Следите, чтобы рабочее место вокруг подъемника было свободно от потенциально опасных объектов, а так же во избежание создания потенциальной опасности для оператора, не проливайте масло (или другую жидкость) на пол.

- Оператор должен носить специальную одежду, защитные очки, рукавицы и маску во избежание воздействия пыли или грязи; не носите браслеты; длинные волосы необходимо убрать; обувь должна быть безопасной.

- Следите за тем, чтобы демонтаж какой-либо из частей автомобиля не повлиял на распределение нагрузки за допустимые пределы.

- Перед началом технического обслуживания поднятого автомобиля запирайте главный переключатель на замок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

37

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

38

7.5 Описание и функции органов управления

7.6 Процедура аварийного опускания при отключенном питании

Органы управления распределительной коробки (рис.

11):

ВВЕРХ: Для подъема поверните рукоятку реверсивного переключателя по часовой стрелке.

ВНИЗ: Поверните рукоятку реверсивного переключателя против часовой стрелки.

Предупреждение: в случае, если перемещение подъемника вниз невозможно, то это значит, что сработало механическое устройство торможения. На время поднимите подъемник вверх для разблокирования тормоза и повторите опускание.

Подключитесь к другому источнику сжатого воздуха (например, компрессору), чтобы расцепить захват (hook). Открутите заглушку рис. 12-А, удерживайте кнопку рис. 12-В в нажатом состоянии, что позволит открыть клапан и опустить каретку; при отпускании кнопки каретка останавливается.

Закончив, закрутите обратно заглушку рис.

12-А.

ОТКЛЮЧЕНИЕ: Верните реверсивный переключатель в положение "0".

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

39

8. НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведены некоторые проблемы, возникновение которых возможно при эксплуатации подъемника. Компания Ravaglioli не несет ответственность за нанесение ущерба людам, животным и объектам, в результате эксплуатации оборудования персоналом, не имеющим на это допуска. В случае возникновения неполадок рекомендуется вовремя обратиться в отдел технического обслуживания за консультациями по выполнению работ и/или проведению регулировок в максимально безопасных условиях без риска нанесения ущерба людям, животным или объектам.

Требуется обслуживающий персонал. Вмешательство прочих лиц запрещается.

В случае аварии и/или обслуживания подъемника поверните сетевой выключатель в положение "0" и

заприте его на замок.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ

Ничего не происходит	Перегорели плавкие предохранители сети питания

Перегорели плавкие предохранители трансформатора

Неисправность электрической системы

Обрыв подъемного троса

Подъем не завершен	Отключение двигателя датчиком перегрева

Превышение номинального значения нагрузки

Заменить

Заменить

Проверить

Заменить

Подождать повторного включения

Обратиться к предписаниям

(раздел 1)

Напряжение сети слишком низкое	Проверить

Недостаточный уровень масла в блоке управления

Долить (разд. 6.9)

Отсутствие плавности движения подъемника

Наличие воздуха в гидросистеме	Выпустить воздух из гидросистемы (разд. 6.6)

Ролик не опускается	Открыть неисправный клапан

Подъемник не опускается	Заедание спускного клапана

Отсутствие воздуха или низкое давление

Проверить и заменить

Проверить и заменить

Проверить

Провисание подъемного троса	Возможная протечка цилиндра  –

Проверить

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

40

Прежде чем приступить к техническому обслуживанию заприте на замок главный выключатель.

Предостережение: движущиеся механические части.

Снятие защиты опасно для оператора.

9.1 Направляющие – рис. 13

Каждые 3 месяца смазывайте направляющие консистентной смазкой.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.2 Синхронизирующие тросы Проверяйте целостность синхронизирующих тросов. Следите, чтобы они не были изношены или перекручены.

9.3 Проверка уровня масла

Проверяйте уровень масла в блоке управления.

9.4 Проверка предохранительных захватов

Убедитесь, что предохранительные захваты надежно закреплены в гнездах на стойках.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

41

9.5 Выпуск воздуха (для моделей KPN 363S)

Поднимите каретку на 5 см, открутите винт A на стойке с блоком управления и дождитесь, пока в вытекающем из него масле не прекратятся  пузырьки воздуха, после чего закрутите винт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

42

10 ХРАНЕНИЕ

- В случае необходимости продолжительного хранения подъемника отключите его от сети питания, слейте из резервуара (-ов) рабочие жидкости и накройте все узлы, которые могут пострадать от попадания пыли.

- Смажьте консистентной смазкой все узлы, которые могут пострадать от влаги.

- При повторном запуске подъемника, замените сальники, указанные в списке запасных частей.

10.1 Утилизация

- Если вы приняли решение отказаться от эксплуатации подъемника, приведите его в нерабочее состояние.

- Разберите все потенциально опасные узлы механизма.

- Отсортируйте узлы и детали по категориям утилизации.

- Утилизируйте как металлолом и доставьте в пункт приема металлолома.

- Нестандартные отходы должны быть рассортированы, после чего утилизированы в специально предназначенном для этого пункте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

43

11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Подключение питания должно производиться пользователем.

УСЛ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

КЛЕММА

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР 30 ВА 0-230-400/0-24

1 КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ДАТЧИК ДВИГАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЬ СТОЙКИ

ОБЩ. ФАЗОИНВЕРТОР, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ КОМАНДУ ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ

ВТОРИЧНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ TR 5X20 2A 250V БЫСТРОГО СРАБАТЫВАНИЯ

ПЕРВИЧНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ TR 5X20 1A 250V БЫСТРОГО СРАБАТЫВАНИЯ (ВАРИАНТ 230 В) 10.3X381A 500 V GL (ВАРИАНТ 400 В) ГРУППА ИЗ ТРЕХ ЛИНЕЙНЫХ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

10.3X38 16A 400V AM (ВАРИАНТ 230В) 10.3X38 10A 500V AM (ВАРИАНТ 400В)

ОБРЫВ/ПРОВИСАНИЕ ПОДЪЕМНОГО ТРОСА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ДЕБЛОКИРОВКИ ЗАЩЕЛКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ОПУСКАНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

44

11.1 ГИДРОСИСТЕМА

УСЛ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

НАЗВАНИЕ

A	РЕЗЕРВУАР

B	ФИЛЬТР

C	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

D	НАСОС

E	КЛАПАН МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (Р=210 БАР) F	КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ

G	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ОПУСКАНИЯ (EV1) H	ФИЛЬТР

L	НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

P1	ГЛАВНЫЙ КЛАПАН ПОДЪЕМНИКА

11.2  ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

УСЛ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

A (EV1)	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН

B	МАЛЫЕ ЦИЛИНДРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

45

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте официальному дилеру соответствующий код заказа.

Код заказа можно найти в соответствующей таблице каталога запасных частей.

Таблицу (имеющую порядковый номер и номер модели) нужно выбрать из содержания в начале каталога запасных частей.

Для выбора соответствующей таблицы, необходимо знать следующее:

- Марку подъемника и заводской номер (указанный на паспортной табличке).

- Функциональный узел, к которому принадлежит деталь (пожалуйста, см. подробные рисунки в

каталоге запасных частей)

ВНИМАНИЕ !

Во избежание потенциальной опасности во время эксплуатации, на подъемник наклеены пиктограммы с предупреждающими знаками. Эти напоминания нанесены на самоклеящиеся этикетки с идентификационным кодом.

Важно: если этикетки утеряны или пиктограммы стали неразличимы, пожалуйста, закажите новые у изготовителя и наклейте их, как показано на схеме

(таб. 12).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KPH363B2L   KPH363B2S

KPH363B3S   KPH363P2L

KPH363P2S   KPH363P3S

RAVAGLIOLI S.p.A.

46